DY-8电源时序器中控协议

要点：

- PC主动发送，主机接收并回应。

- RS232数据格式：9600， 8bit, one stop bit , no parity

内容：

每帧8个字节。

1，发送：

| 起始符 | 接收机号 | 发送机号 | 命令 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | ID | 0XFA | CMD | D1 | D2 | D3 | CHKSUM |

起始符:   0XAA

发送机号：0xFA

接收机号: 要发送的ID号，0-199（0x00-0xc7）,  0XF0为广播地址

CHKSUM:前七个字节的累加和

命令(CMD) : 0x12(控制单个继电器开)   D1:通道（1-16）

0x15(控制单个继电器关)   D1:通道（1-16）

0x2A(时序开)，接收机号用广播地址(0XF0)    D1，D2，D3=XX

0x2B(时序关)，接收机号用广播地址(0XF0)    D1，D2，D3=XX

0X61(查询继电器的开关状态)

2，接收：

| 起始符 | 接收机号 | 发送机号 | 命令 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0XFA | ID | CMD | D1 | D2 | D3 | CHKSUM |

起始符:    0XAA

发送机号：发送的主机号，0-199（0x00-0xc7）

接收机号:  0xFA

CHKSUM:前七个字节的累加和

命令(CMD) : 0X80 表示发送的命令执行成功， D1：为发送的命令

0x81 表示发送的命令执行不成功

3，例子：

1，ID为1的设备，第3路开

0XAA, 0X01, 0XFA, 0X12, 0X03, 0X00, 0X00, 0XBA

2,  ID为1的设备，第三路关

0XAA, 0X01, 0XFA, 0X15, 0X03, 0X00, 0X00, 0XBD

3,  时序开

0XAA, 0XF0, 0XFA, 0X2A, 0X00, 0X00, 0X00, 0XBE

4,  时序关

0XAA, 0XF0, 0XFA, 0X2B, 0X00, 0X00, 0X00, 0XBF

5, 查询ID为1的设备，16路继电器的状态(1路开，其他的关)

0XAA, 0X01, 0XFA, 0X61, 0X00, 0X00, 0X00, 0X06

接受到的数据为：

0XAA, 0XFA, 0X01, 0X80, 0X61 , 0X00, 0X01, 0X87

D2   D3

D2:为9-16通道， D3为1-8通道

0：表示关 ； 1：表示开

ID为1号主机的代码列表

1-16路打开：

1路开：AA 01 FA 12 01 00 00 B8

2路开：AA 01 FA 12 02 00 00 B9

3路开：AA 01 FA 12 03 00 00 BA

4路开：AA 01 FA 12 04 00 00 BB

5路开：AA 01 FA 12 05 00 00 BC

6路开：AA 01 FA 12 06 00 00 BD

7路开：AA 01 FA 12 07 00 00 BE

8路开：AA 01 FA 12 08 00 00 BF

9路开：AA 01 FA 12 09 00 00 C0

0路开：AA 01 FA 12 0A 00 00 C1

11路开：AA 01 FA 12 0B 00 00 C2

12路开：AA 01 FA 12 0C 00 00 C3

13路开：AA 01 FA 12 0D 00 00 C4

14路开：AA 01 FA 12 0E 00 00 C5

15路开：AA 01 FA 12 0F 00 00 C6

16路开：AA 01 FA 12 10 00 00 C7

1-16路关闭：

1路关：AA 01 FA 15 01 00 00 BB

2路关：AA 01 FA 15 02 00 00 BC

3路关：AA 01 FA 15 03 00 00 BD

4路关：AA 01 FA 15 04 00 00 BE

5路关：AA 01 FA 15 05 00 00 BF

6路关：AA 01 FA 15 06 00 00 C0

7路关：AA 01 FA 15 07 00 00 C1

8路关：AA 01 FA 15 08 00 00 C2

9路关：AA 01 FA 15 09 00 00 C3

0路关：AA 01 FA 15 0A 00 00 C4

11路关：AA 01 FA 15 0B 00 00 C5

12路关：AA 01 FA 15 0C 00 00 C6

13路关：AA 01 FA 15 0D 00 00 C7

14路关：AA 01 FA 15 0E 00 00 C8

15路关：AA 01 FA 15 0F 00 00 C9

16路开：AA 01 FA 15 10 00 00 CA

时序开：AA F0 FA 2A 00 00 00 BE

时序关：AA F0 FA 2B 00 00 00 BF